І варіант

Початковий рівень – 0,5 бали.

- Електричне коло існує навколо

а) нерухомих електричних зарядів;

б) рухомих електричних зарядів;

в) обертаючих електричних зарядів.

2. Сила, яка діє на одиничний позитивний заряд у даній точці поля називається:

а) напругою;    б) струмом;    в) напруженістю.

3. Різниця потенціалів двох точок електричного поля це:

а) напруга;    б) струм;    в) потенціал.

4. Спрямований рух електричних зарядів по провіднику це:

а) опір;    б) струм;    в) е.д.с.

5. Закон Ома для ділянки кола:

а) струм прямо пропорційний напрузі і обернено пропорційний опору;

б) струм дорівнює добутку напруги і часу;

в) струм добуток сили струму на напругу.

6. Який елемент електричного кола показано на малюнку?

а) джерело струму;    б) е.д.с;    в) резистор.

Середній рівень – 0,5 бали.

1. Яке з’єднання резисторів показано на малюнку?

R1

а) паралельне;    б) послідовне;    в) змішане.

R2

R3.

- При пошкодженні ізоляції та з’єднання проводів електричного кола утворюється:

а) коротке замикання;    б) пошкодження ізоляції;    в) перегрівання проводу.

3. Теплова дія електричного струму корисна:

а) трансформаторах;    б) нагрівальних приладах;    в) електричній мережі.

4. Магнітне поле виникає у просторі оточуючи:

а) нерухомих електричних зарядів;

б) рухомих електричних зарядів;

в) обертаючих електричних зарядів.

5. Відносна магнітна проникливість у багато разів більша за одиницю це:

а) феромагнітні матеріали;    б) парамагнітні матеріали;    в) діамагнітні матеріали.

6. Котушка, намотана у вигляді спіралі, по якій протікає струм і в середині якої знаходиться феромагнітне осердя називається:

а) котушкою індуктивності;;    б) електромагнітом;    в) ємністю.

Достатній рівень – 1 бали.

- Закінчити речення: «Трансформатор – електричний апарат, призначений ….»

- Опишіть будову однофазного трансформатора.

- Опишіть будову трифазного електродвигуна з короткозамкненим ротором.

Високий рівень – 1  бали.

1.Знайдіть Rзаг.

R1                                                       R1 = 2 Ом

R2 = 4 Ом

R3 = 6 Ом

R2                       R4                            R4 = 10 Ом

_____________

Rзаг. - ?

R3

U

2. Знайдіть  Uзаг

R = 20 Ом

L = 2 Гн

R                    L                                       С = 1 Ф

____________

С

U

Uзаг - ?

3. Побудуйте трикутник потужностей, якщо відомо, що активний опір 20 Ом, індуктивність 3 Гн, ємність 2 Ф. струм кола 2 А, напруга 130 В.

ІІ варіант

Початковий рівень – 0,5 бали.

1. Магнітне поле виникає у просторі оточуючи:

а) нерухомих електричних зарядів;

б) рухомих електричних зарядів;

в) обертаючих електричних зарядів.

2. Робота по перенесенню одиничного позитивного електричного заряду з даної точки

поля на нескінченно велику відстань - це:

а) напруга;    б) струм;    в) потенціал.

3. Лінійна напруга мережі дорівнює:

а) 220 В;    б) 127 В;    в) 380 В.

4. Струм, який змінюється за силою і напрямком називається:

а) постійним;    б) змінним;    в) пульсуючим.

5. Закон Ома для ділянки кола:

а) струм в електричному колі дорівнює електрорушійній силі, поділений на опір

усього   кола – суму внутрішнього і зовнішнього опорів;

б) струм дорівнює добутку напруги і часу;

в) струм добуток сили струму на напругу.

6. Який прибор  показано на малюнку?

а) амперметр;    б) вольтметр;    в) резистор.

Середній рівень – 0,5 бали.

1. Яке з’єднання резисторів показано на малюнку?

R1

а) паралельне;    б) послідовне;    в) змішане.

R2	R4

R3.

- Поверхневий ефект полягає в тому, що змінний струм намагається протікати по:

а) зовнішніх шарах провідника;

б) внутрішніх шарах провідника;

в) не протікає.

3. Електричне поле застосовується:

а) електрофільтрах;    б) нагрівальних приладах;    в) електричній мережі.

4. Електричне коло існує навколо

а) нерухомих електричних зарядів;

б) рухомих електричних зарядів;

в) обертаючих електричних зарядів.

5. Відносна магнітна проникливість у трохи більша за одиницю це:

а) феромагнітні матеріали;    б) парамагнітні матеріали;    в) діамагнітні матеріали.

6. Різниця між частотою обертання обертового магнітного поля і ротора, розділена на частоту обертання обертового магнітного поля називається:

а) котушкою індуктивності;    б) ковзанням;    в) реактивним опором.

Достатній рівень – 1 бали.

- Закінчити речення: «Шунт – це невеликий опір, який вмикається ….»

- Опишіть будову однорамочного омметра.

- Опишіть будову однофазного асинхронного електродвигуна.

Високий рівень – 1  бали.

1.Знайдіть Rзаг.

R1 = 4 Ом

R2 = 6 Ом

R3 = 8 Ом

Rзаг. - ?

2. Знайдіть  Uзаг

R = 10 Ом

L =  4 Гн

R                    L

____________

U

Uзаг - ?

3. Побудуйте трикутник опорів і знайдіть струм кола, якщо відомо, що активний опір

10 Ом, індуктивність 4 Гн, ємність 1 Ф, напруга 130 В

І варіант

Початковий рівень – 0,5 бали.

- До яких з’єднань відноситься клепання:

а) роз’ємних з’єднань;    б) нероз’ємних з’єднань;    в) рухомих посадок.

2. Як на малюнку з’єднаний провід?

а) встик;    б) нахльост;    в) скрутка.

3. Лінія, яка складається з одного або кількох кабелів і застосовується для передачі електричної енергії або окремих імпульсів називається:

а) повітряною;    б) кабельною;    в) трансформаторною.

4. Де виробляється електрична енергія?

а) на трансформаторних підстанціях;    б) на електростанціях;    в) в електричних мережах.

5. Жорсткий струмопровід, з’єднаний між собою зварюванням, болтовим або штепсельним з’єднанням називається:

а) магістраллю;    б) шинопроводом;    в) електропроводкою.

6. Намалюйте умовне позначання на електричних схемах трифазного електродвигуна ?

Середній рівень – 0,5 бали.

1. Частина променистого потоку, що сприймається зором людини, як світло називається:

а) світловим потоком;    б) силою світла;    в) освітленістю.

2. Освітлення призначене для забезпечення нормальної діяльності виробничих і допоміжних підрозділів підприємств називається:

а) комбінованим;    б) робочим;    в) загальним.

3.Стержень із зовнішньою різьбою називається:

а) гайкою;    б) болтом;    в) мітчиком.

4. Намалюйте проміжну опору.

5. З’єднання провідної жили з наконечником називається:

а) окінцюванням;    б) обпресуванням;    в) сплавленням.

6. За допомогою якого матеріалу обезжирюють поверхню перед паянням:

а) спирт;    б) мило;    в) каніфоль.

Достатній рівень – 1 бали.

- Опишіть послідовність виконання робіт при рубанні

- Опишіть будову ламп розжарювання

- Опишіть послідовність виконання робіт при монтажі закритої електропроводки.

Високий рівень – 1  бали.

1. Накресліть схему вмикання ламп розжарювання.

2. Накресліть схему вмикання люмінесцентних ламп .

3. Накресліть схему розподілу електричної енергії.

ІІ варіант

Початковий рівень – 0,5 бали.

1.Частина машини (механізмів), які виготовляються без складальних операцій називаються:

а) вузлом;    б) передачею;    в) деталлю.

2. Як на малюнку з’єднаний провід?

а) встик;    б) нахльост;    в) скрутка.

3. Пристрій для перетворення та розподілу електричної енергії по проводам, розміщених на відкритому повітрі називається:

а) трансформаторним;    б) кабельним;    в) повітряним.

4. Сукупність електротехнічних виробів або пристроїв, які призначені для виробництва, перетворення, розподілу, використання називається:

а) освітлювальним обладнанням;

б) трансформаторним обладнанням;

в) силовим обладнанням.

5. Сукупність робочої та захисної ізоляції називається:

а) ізоляцією споживача;    б) подвійною ізоляцією;    в) захисним заземленням.

6. Намалюйте умовне позначання на електричних схемах трифазного електродвигуна ?

Середній рівень – 0,5 бали.

- В яких одиницях вимірюється освітленість:

а) кд;    б) лк;    в) м.

2. Джерела світла, в яких перетворення електричної енергії в світлову здійснюється завдяки розжарюванню тугоплавкого провідника електричним струмом називається:

а) лампи розжарювання;    б) люмінесцентні лампи;    в) бактерицидні лампи.

3. Слюсарна операція, при якій заготовці надають вигнутої форми називається:

а) правленням;    б) згинанням;    в) різанням.

4. Намалюйте проміжну опору.

5. Які електромонтажні роботи виконують у майстернях:

а) допоміжні;    б) заготівельні;    в) встановлюючи.

- В яких одиницях вимірюється сила світла:

а) кд;    б) лк;    в) лм.

Достатній рівень – 1 бали.

- Опишіть послідовність виконання робіт при розмітці.

- Опишіть будову люмінесцентної лампи

- Опишіть послідовність виконання робіт при монтажі світильників.

Високий рівень – 1  бали.

1. Накресліть схему вмикання ламп розжарювання.

2. Накресліть схему вмикання люмінесцентних ламп .

3. Накресліть схему розподілу електричної енергії.

І варіант

Початковий рівень – 0,5 балів

- Основний недолік люмінесцентних ламп:

а) періодичні пульсації світлового потоку; б) ультрафіолетове випромінення;

в) підвищена температура.

2. Випрямлячі, у яких можна задати довільне значення вихідної напруги з номінального діапазону:

а) керовані випрямлячі; б) некеровані випрямлячі; в) ємкісні випрямлячі.

3. Пристрої для перетворення постійної напруги у змінну називаються:

а) перетворювачі частоти; б) джерела електроенергії; в) інвертори.

4. З яких двох елементів складається комбіноване струмове реле:

а) індукційного з диском; б) електромагнітного; в) вібраційного;

г)  магнітоелектричного.

5. Кпов, це:

а) коефіцієнт уставки; б) коефіцієнт повернення; в) кпд.

6. Для релейного захисту точність спрацювання повинна становити:

а) +  -  10%;  б) +  -  7%; в) +  -  5%.

Середній рівень – 0,5 балів

- Реле – це

| апарат | стрибкоподібна | режиму | кола | вхідної |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| значення | досягненні | в якому | діючий | зміна |
| автоматично | заданого | при | вхідної | стрибкоподібної |
| відбувається |  |  |  |  |

- Iпов.р, це

а) струм повторення реле; б) струм повернення реле; в) струм поповнення сигналу.

3. Відхилення Іс.р. від Іуст.   характеризується:

а) точність максимального струму; б) точність спрацювання; в) точність роботи реле.

4. Пристрої для перетворення однофазної або трифазної напруги промислової частоти в постійну напругу це:

а) ємкісні випрямлячі; б) керовані випрямлячі; в) некеровані випрямлячі.

5. Опишіть будову трифазного мостового випрямляча.

6. Напишіть для чого призначений ВРП.

Достатній рівень – 1,5 бал

- Опишіть будову вторинного струмового реле.

- Намалюйте схему перевірки діодів зворотнього опору.

Високий рівень – 3 бали

- Опишіть будову електромагнітного перетворювача .

- Намалюйте схему керованого випрямляча до складу якого входить тиристор.

ІІ варіант

Початковий рівень – 0,5 балів

1.Для чого використовують контакти проміжного реле:

а) дешунтування котушок реле; б)шунтування; в) випрямлення струму.

2. Для створення видержки часу в релейному захисті на  змінному оперативному струмі використовують:

а) реле струму; б) реле напруги; в) реле часу.

3. Для фіксації дії релейного захисту, а іноді для одержання додаткового сигналу використовують:

а) реле часу; б) показуючи реле; в) комбіноване реле.

4. Світловий потік, який припадає на одиницю освітлювальної поверхні це:

а) яскравість; б) освітленість; в) освітлення;

г)  магнітоелектричного.

5. Яка норма освітленості для навчального кабінету:

а)  300 лк; б) 200 лк; в) 500 лк.

6 Напишіть, яке керування освітленням може бути.

Середній рівень – 0,5 балів

- Напишіть, яке за призначенням електричне освітлення буває.

2. Опишіть умовне позначення лампи ДРЛ – 80 (6) - 2

3. Вторинними джерелами електроенергії називаються:

| № 1 - іншого | № 2 - електричну | №3 - пристрої | №4 - енергії |
| --- | --- | --- | --- |
| № 5 - в | №6 - виду | №7 - призначені | №8- перетворення |
| №9 - електричні | №10 - енергію | №11- для | №12 електричної |
| №13- одного |  |  |  |

4. Для захисту від внутрішніх замикань використовують:

а) газове реле; б) струмове реле; в) показуючи реле.

5. Струм спрацювання, який показаний на шкалі називається:

а)  уставкою реле за струмом; б) уставкою реле за напругою; в) уставкою реле за часом

6. Що використовують для покращення кривої струму і зниження напруги в обмотці мікродвигуна:

а) конденсатор; б) резистор; в) реостат.

Достатній рівень – 1, 5 бал

- Опишіть будову лампи ДРЛ.

- Опишіть будову  кремнієвого випрямляча.

Високий рівень – 1,5 бали

- Опишіть будову електромагнітного перетворювача .

- Намалюйте схему керованого випрямляча до складу якого входить тиристор.

І варіант

Початковий рівень – 0,5 балів

1. Система двох провідників, розділених діелектриком називається:

а)  напівпровідником; б) конденсатором; в) резистором.

2. Індуктування е.р.с. у котушці при перетинанні її витків власним магнітним потоком, що змінюється від зміни струму в тій самій котушці називається:

а)  вихровим струмом; б) індуктивністю; в) самоіндукцією.

3. Струм, який індуктується в масивних металічних тілах при перетинання їх магнітними лініями називається:

а)  синусоїдальним; б) ємкісним; в) вихровим.

4. Електричне поле застосовується:

а) електрофільтрах;    б) нагрівальних приладах;    в) електричній мережі.

5.Поверхневий ефект полягає в тому, що змінний струм намагається протікати по:

а) зовнішніх шарах провідника;

б) внутрішніх шарах провідника;

в) не протікає.

6.  Струм, який змінюється за силою і напрямком називається:

а) постійним;    б) змінним;    в) пульсуючим.

Середній рівень – 1 балів

1. Площа поперечного перерізу визначається за формулою:

а)                                 б)                            в)

2. Яке з’єднання резисторів показано на малюнку?

R1

а) паралельне;    б) послідовне;    в) змішане.

R2	R4

R3.

3.Закінчити речення: «Шунт – це невеликий опір, який вмикається ….»

Достатній рівень – 3  бал

Запишіть І – ІІ закони Кірхгофа для кола:

Високий рівень – 3 бали

Представити комплексний струм І= (4+ 3) у трибометричній та показниковій формах запису.

ІІ варіант

Початковий рівень – 0,5 балів

1. Як позначається на електричних схемах ємність?

а)                          б)                       в)

2. У будь якому замкненому контурі алгебраїчна сума  електрорушійних сил дорівнює алгебраїчній сумі спадів напруг на опорах цього контура, це:

а)  І закон Кірхгофа              б)   ІІ закон Кірхгофа              в) закон Джоуля- Ленця

3. Котушка, намотана у вигляді спіралі, по якій протікає струм і в середині якої знаходиться феромагнітне осердя називається:

а) котушкою індуктивності;    б) електромагнітом;    в) ємністю.

4. Різниця між частотою обертання обертового магнітного поля і ротора, розділена на частоту обертання обертового магнітного поля називається:

а) котушкою індуктивності;    б) ковзанням;    в) реактивним опором.

5. Відносна магнітна проникливість у трохи більша за одиницю це:

а) феромагнітні матеріали;    б) парамагнітні матеріали;    в) діамагнітні матеріали.

6. Робота по перенесенню одиничного позитивного електричного заряду з даної точки

поля на нескінченно велику відстань - це:

а) напруга;    б) струм;    в) потенціал.

Середній рівень – 1 балів

1. Енергія електричного поля:

а)                                            б)                                        в)

2. Закон Ома для ділянки кола:

а) струм в електричному колі дорівнює електрорушійній силі, поділений на опір

усього   кола – суму внутрішнього і зовнішнього опорів;

б) струм дорівнює добутку напруги і часу;

в) струм добуток сили струму на напругу.

3. Закінчити речення: «Шунт – це невеликий опір, який вмикається ….»

Достатній рівень – 3  бал

Високий рівень – 3 бали

Представити вираз для комплексної амплітуди струму Іm виходячи з виразу для миттєвого його значення і= 10 sіn (wt + 30*)А