Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Конотопський професійний  аграрний ліцей»

План

відкритого уроку

з предмету

«Сільськогосподарські машини»

Підготував викладач спецдисциплін

Грищенко Є.С.

Тема уроку: Призначення, будова сівалки для посіву зернових, зернобобових культур «Берегиня АП 421»

Мета уроку:

навчальна:  вивчити призначення зернової сівалки, історію її походження, загальну будову та будову робочих органів;

розвиваюча:  сприяти розвитку мислення, пам’яті, сприйняття, уяви, спостережливості, активності й самостійності учнів, сформувати у них способи пізнавальної діяльності (практичні, розумові, дослідницькі, організаційні), прививати уміння і навички навчальної роботи, узагальненні пізнавальні уміння тощо;

виховна:  сприяти формуванню наукового світогляду, здійснювати естетичне виховання, розвивати навички індивідуального і колективного навчання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Навчально-матеріальне забезпечення  уроку: мультимедійна дошка, проектор, слайди, підручники, завдання.

Очікувані результати: учні повинні давати визначення, призначення зернової сівалки, сформувати знання про взаємодію робочих деталей зернової сівалки між собою.

Девіз уроку:

Знай, умій, застосовуй.

Структура уроку

- Організаційний момент                                                    (1хв.)

Створення робочого настрою

2. Підготовка до сприйняття нової теми. Превентивні

завдання                                                                                (8хв.)

Доповідь учнів:

а) Історичний розвиток конструкцій зернових сівалок;

б) Сучасні посівні комплекси.

- Мотивація навчальної діяльності                                   (4хв.)

Необхідність застосування сучасної посівної техніки, її технічна характеристика, будова та робота робочих органів, допоміжних частин та механізмів машини.

4.  Актуалізація опорних знань, оголошення теми, мети,

завдань уроку                                                                        (5хв.)

1. З’ясувати доцільність застосування та ефективність роботи   даної машини.

5. Вивчення нового матеріалу.

Осмислення нових знань.                                                  (15хв.)

Порядок вивчення зернової сівалки «Берегиня»:

1.Зясувати призначення даної сільськогосподарської машини, розглянути технологічні операції, які вона виконує.

2.Вивчити технічну характеристику машини, агротехнічні вимоги даної машини.

3.Вивчити загальну будову машини, призначення, будову і роботу робочих органів, допоміжних частин та механізмів машини.

6. Закріплення, систематизація та узагальнення нових знань, умінь. (8хв.)

Робота в групах: розв’язування кросвордів. Захист відповідей.

7. Підведення підсумків уроку. Висновки. Рефлексія.      (3хв.)

1. Порівняння отриманих результатів з навчальними цілями.

2. Лист самоперевірки знань, умінь.

8. Видача домашнього завдання та інструктаж із його  виконання (1хв.)

Хід уроку

1. Організаційний момент

Привітання, перевірка підготовленості учнів до уроку, виявлення відсутніх, повідомлення плану роботи.

2. Підготовка до сприйняття нової теми.

Учитель пропонує учням ознайомитись з історією розвитку зернових сівалок та сучасними моделями посівних комплексів.

3. Мотивація навчальної діяльності

Коротка інформація учителя про сучасні способи мінімального та нульового обробітку ґрунту їх вплив на модернізацію посівних машин.

Прослухавши вище сказану інформацію учні заповнюють модуль: «Історія розвитку сучасних способів обробітку ґрунту»: з перерахованих прозвищ, країн та років вписують лише ті, що мають відношення до історичного розвитку.

Додаток 1

| В світі |  |
| --- | --- |
| Хто являється? |  |
| Країна? |  |
| Рік? |  |

| На теренах СНД |  |
| --- | --- |
| Хто являється? |  |
| Рік? |  |

4. Оголошення теми, мети, завдань уроку

Перш ніж перейти до вивчення нового розділу учитель пропонує учням пригадати:

- Які переваги та недоліки сучасних способів обробітку ґрунту?

- Чому   посівні машини потребують суттєвої модернізації?

- В чому полягає взаємозв’язок між сучасними способами обробітку ґрунту та посівними комплексами?

- Розповісти про ефективність роботи сучасних посівних комплексів.

Після отриманих відповідей учитель підсумовує, що розвиток сучасних посівних машин закладався з часів Великої Вітчизняної війни, підґрунтям чого було збільшення врожайності сільськогосподарських культур з мінімальними затратами.

- Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань.

Розповідь вчителя

1.Сівалка «БерегиняАП421» призначена для посіву по нульовій технології (no till) зернових, бобових та дрібнонасінних культур. Можливість проводити посів по мінімальній та класичній технології;

2.Технічна характеристика

| Кількість сошників, шт. | 26 |
| --- | --- |
| Ширина міжрядь, мм | 175 |
| Довжина з причіпним пристроєм, м | 6.07 |
| Висота, м | 2.54 |
| Ширина, м | 4.52 |
| Дорожній просвіт, м | 0.16 |
| Вага, кг | 6500 |
| Об’єм бункера (насіння, добрива) | 2530 |
| Робоча швидкість, км/год. | До 12 |
| Потужність трактора, к. с . | 130-160 |

3.Сівалка «Берегиня АП 421» складається з таких робочих органів, допоміжних частин та механізмів:

а) рама, на якій кріпляться всі вузли та механізми сівалки;

б) два опорних колеса;

в) основний бункер сівалки;

г) сошниковий механізм;

д) апарат для висіву зернових та бобових культур;

є) туковисівний апарат;

ж) апарат для висіву дрібнонасінних культур.

- Закріплення, систематизація та узагальнення нових знань, умінь.

1. Робота в групах: Учні діляться на групи, приблизно 4-5 чоловік в кожній групі. Кожна група отримує роздатковий матеріал (додаток № 2), розроблені кросворди для перевірки своїх знань. Не переписуючи їх в зошит учні дуже швидко дають вірні, на їх думку відповіді. Після закінчення роботи представник з кожної групи оголошує результат, чи вдалося їм правильно скласти кросворд.

(Додаток №2)

Група №1

|  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

По горизонталі:

1.Як називається механізм сівалки для заглиблення і підняття сошників?

5.Як називається один із способів висівання зерна?

6.Пристрій для загортання зернових культур?

7.Як називається сівалка сімейства «БСК»?

10.Як називається відділення для засипання зерна та добрив?

По вертикалі:

2.Як називається механізм, що рухає подачу добрива?

3.Як називається механізм, що регулює подачу добрива?

4.Як називаються канали через які подаються зернові культури до сошників?

8.Як називається основна конструкція сівалки на яку кріпляться всі робочі механізми?

9.З чого складається кожний котушково-штифтовий апарат?

11.Що використовують для запобігання під час висівання?

Група №2

|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По вертикалі:

1.Як називаються проводи через які подаються травні  культури до сошників?

4.Чим сіють зерно?

По горизонталі:

1.Скільки на рамі встановлюють двострічкових апаратів?

2.Куди засипають зерно?

3.Пристрій для загортання зернових культур і добрив в сівалці?

4.Що кріпиться до поперечних балок рами

Група №3

|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По вертикалі:

3.Пристрій яким обладнана сівалка для прямолінійного водіння і висівання насіння без огріхів?

6.Куди потрапляють насіння та добрива після насіннепровода?

2.Ящик закріплений на рамі сівалки поділений перегородками на два відділення?

8.Апарати сівалки які складаються з двох секцій по 12-ть апаратів у кожній?

10.Механізм який служить для переведення сошників причіпних сівалок у робоче положення?

По горизонталі:

1.Від якої системи працює пристрій контролю та сигналізації?

4.Пристрій який контролює роботу висівних апаратів, заглиблення сошників, рівень насіння в ящиках?

5.Регулятор яким регулюється заглиблення дискових сошників?

7.Додаткова частина на сівалці?

9.Пристрій який контролює насіння та добрива з висівного апарату?

Група №4

|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

По вертикалі:

1. За допомогою чого регулюють кількість висіву насіння?

2. Що робить отвір в ґрунті для насіння?

3.Що служить для утворення борозенок після проходження сошника?

По горизонталі:

4.Що з’єднує котушку з коробкою?

5. Що служить для підведення насіння від висівних апаратів?

6. Що встановлено для підведення ґрунту під гострим кутом, та під час переміщення скриває борозну?

Група №5

|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По горизонталі:

1. Як називається основа сівалки?

5. Як потрапляють насіння та добрива до висівних апаратів

По вертикалі:

2. Що служить для піднімання - опускання сошників?

3. Що утворює борозенку для зерна ?

4. Як називається частина сівалки по якій добриво надходить у лійку?

6. Від чого приводяться в  дію шестерні сівалки?

- Підведення підсумків уроку. Висновки. Рефлексія.

1.Учитель повідомляє, що план сьогоднішнього уроку  вичерпано і пропонує з’ясувати, чого ми на ньому досягли.

Учні проводять рефлексію, називаючи досягнення уроку.

Підсумовуючи рефлексію отримані результати порівнюють з навчальними цілями.

2. На закінчення уроку вчитель підводить підсумки уроку і роздає учням листи самоперевірки знань, умінь, (додаток №3) де учні самостійно можуть оцінити свої знання отримані на уроці.

3. Висновки:

1.Розвиток конструкції зернових сівалок почався ще в далекому минулому коли людина потребувала значних змін в конструкції ґрунтообробних, посівних, садильних та ще багато інших сільськогосподарських машин. Прагнення людини до досконалості виводить нас на новий рівень розвитку конструкції посівних машин від якої залежить наше завтрашнє сьогодення і людина з цим завданням відмінно справляється.

- Видача домашнього завдання та інструктаж із його виконання.

- Опрацювати текст по підручнику А.Ф. Головчук  ст.157-167

Дати (усні) відповіді на запитання ст.250

Допитливим -

Повторити відомі з минулих років марки зернових сівалок та за допомогою додаткової літератури розкрити тодішні способи сівби та садіння сільськогосподарських культур.

* Творча робота:

Підготувати невеличку (на 1-2 сторінки) доповідь з запропонованих тем:

- «Агротехнічні вимоги до висіву насіння за різних природних та ґрунтово-кліматичних умов»;

- «Вплив строк сівби на розвиток рослин та врожайність культури».

Підпис викладача                                                       __________